| Autor Sprawozdania | Projektowanie układy Sterowania Semestr letni 2022/23 | Termin: Środa Godz: 18:55 Grupa: Y02-44c |
| --- | --- | --- |
| - Hubert Kowalczyk 259550 | Sprawozdanie 1 | Sprawozdanie z terminów 2,4,5 |
| Prowadzący: |  | Data oddania sprawozdania: 18.04.2023 |
| Mgr inż. Marta Lampasiak |  | Ocena: |

Opis badanego obiektu

| Obiekt: Dom z poddaszem ogrzewany elektrycznie |  |
| --- | --- |
| Równania dynamiki (układ równań różniczkowych) | CvwṪwew(t) = qg(t) - Kcw(Twew(t) - Tzew(t)) - Kcwp(Twew(t) -Tp(t))CvpṪp(t) =Kcwp(Twew(t) -Tp(t)) - Kcp(Tp(t) - Tzew(t)) |
| Model oparty na transmitancjach | Twew = M2Mqg + M2Kcw + KcwpKcpM TzewTp = KcwpMqg + M1Kcp + KcwpKcwM Tzew M1 = Cvws + Kcwp + Kcw M2 = Cvps + Kcwp + Kcp M = s2[CvwCvp] + s[CvwKcwp + CvwKcp + CvpKcwp + CvwKcw] + KcwpKcw + KcwpKcp + KcwKcp |
| Zmienne wejściowe | qg – moc grzejnika elektrycznego Tzew – temperatura zewnętrzna |
| Zmienne wyjściowe | Twew – temperatura wewnątrz pomieszczenia Tp – temperatura na poddaszu |
| Wzory do identyfikacji współczynników przenikania ciepła | Kcw = qgNTwewN(1 + ) - TzewN - TpN , Kcwp = qgNTwewN(1 + ) - TzewN - TpN Kcp = qgNTwewN(1 + ) - TzewN - TpN *(TwewN - TpN) TpN - TzewN |
| Wartości liczbowe współczynników przenikania ciepła oraz przyjętego w założeniach parametru a | = 0.25; Kcw = 235.2941; Kcp = 19.6078; Kcwp = 58.8235 |
| Wartości liczbowe przyjętych objętości i obliczone wartości pojemności cieplnych | Vp = 38.4; Cvp = 46080 Vw = 64; Cvw = 76800 |
| Wzory do obliczania punktów równowagi | Twew0 = qg0Kcp+KcwpKcwpKcw + KcwpKcp + KcwKcp + Tzew0 Tp0 = KcpTzewO + KcwpTwew0Kcwp + Kcp |
| Schemat symulacyjny oparty na blokach całkujących |  |
| Schemat symulacyjny oparty na transmitancjach |  |

Charakterystyki Statyczne

Wykres 1 - Charakterystyki statyczne oraz punkt nominalne

Wykres 2 Odpowiedzi skokowe schemat na blokach całkujących

Odpowiedzi skokowe – schemat na blokach całkujących

Wykres 3 Odpowiedzi skokowe na jednym wykresie, schemat na blokach całkujących

Porównanie odpowiedzi skokowych – schemat na blokach całkujących

Wykres 4 Odpowiedz skokowe obiektu opartego na transmitancjach

Odpowiedz skokowe na obiekcie opartym na transmitancjach

Wykres 5 Odpowiedzi skokowe na jednym wykresie, schemat na blokach transmitancjach

Porównanie odpowiedzi skokowych między modelami obiektu opartych na blokach całkujących oraz transmitancjach

Wnioski

Na podstawie przedstawionych charakterystyk statycznych widoczne jest to, że wtedy kiedy Temperatura budynku oraz pomieszczenia, rosną wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej oraz mocy grzałki. Jest to zgodne ze zdrowym rozsądkiem, ponieważ obiekt, musi zużyć mniej energii na nagrzanie się do właściwej temperatury, kiedy temperatura na zewnątrz budynku, jest większa. W przypadku kiedy moc grzałki jest większa do obiektu dostarczona, jest większa energia cieplna, co skutkuje ogrzaniem się obiektu do większej temperatury.

Z tych właściwości obiektu wynika również poprawność charakterystyk dynamicznych. Kiedy warunkiem początkowym jest większa temperatura, zewnętrzna układ zaczyna pracę oraz ustala się na wyższej wartości. Natomiast kiedy warunkiem początkowym jest mniejsza moc grzałki. Układ zaczyna od mniejszej wartości oraz ustala się na mniejszej wartości. Ponadto zarówno czas ustalania, jak i wartość ustalona bardziej zależą od mocy grzałki niż temperatury zewnętrznej. Kolejnym spostrzeżeniem jest to, że aby pomieszczenie zostało ogrzane, wpierw ogrzany musi zostać dom.

Charakterystyki w przypadku obu modelach wyglądają tak samo. Wynika to z zapisu matematycznego, kiedy to równania różniczkowe zostają zapisane za pomocą transmitancji. Oba te modele są tym samym modelem tylko zapisanym za pomocą różnych postaci. Z tego wynika, że całowanie i różniczkowanie można zastąpić w dziedzinie zmiennej s za pomocą mnożenia i dzielenia.

Kod charakterystyki

clear; close all;

qgN = 10000;

TzewN = -20;

TwewN = 20;

TpN = 10;

a = 0.25;

Kcw =  qgN/(TwewN * (1 + a) - TzewN - a * TpN);

Kcp = (qgN/(TwewN * (1 + a) - TzewN - a * TpN))  * (a * (TwewN - TpN))/(TpN -  TzewN);

Kcwp = a*qgN/(TwewN*(1+a) -TzewN - a*TpN);

qg0 = 0:0.1* qgN : qgN ;

Tzew = linspace(TzewN,TwewN,length(qg0));

for i = 1:length(qg0)

%

Twew0 = ((qg0*(Kcp + Kcwp))/(Kcwp*Kcw + Kcp * Kcw + Kcp * Kcwp)) + Tzew(i);

Tp0 = (Kcp*Tzew(i) + Kcwp * Twew0)/(Kcwp + Kcp);

subplot(221);

title("Twew = f(qg)");

xlabel("qg")

ylabel("Twew")

hold on;

grid on;

plot(qg0,Twew0);

subplot(222)

title("Twew = f(Tzew)");

xlabel("Twew")

ylabel("Tzew")

hold on;

grid on;

plot(Tzew,Twew0);

subplot(223)

title("Tp = f(qg)")

xlabel("qg")

ylabel("Tp")

hold on;

grid on;

plot(qg0,Tp0);

subplot(224)

title("Tp = f(Tzew)")

xlabel("Tzw")

ylabel("Tw")

hold on;

grid on;

plot(Tzew,Tp0);

end

subplot(221);

hold on;

grid on;

plot(qgN,TwewN,'ro');

legend ("gq = 0","gq = 1000","gq = 2000","gq = 3000","gq = 4000", ...

"gq = 5000","gq = 6000","gq = 7000","gq = 8000","gq = 9000","gq = 10000","Punkt Nominalny")

subplot(222)

hold on;

grid on;

plot(TzewN,TwewN,'ro');

legend ("Tzew = -20","Tzew = -16","Tzew = -12","Tzew = -8","Tzew = -4", ...

"Tzew = 0","Tzew = 4","Tzew = 8","Tzew = 12","Tzew = 16","Tzew = 20","Punkt Nominalny")

subplot(223)

hold on;

grid on;

plot(qgN,TpN,'ro');

legend ("gq = 0","gq = 1000","gq = 2000","gq = 3000","gq = 4000", ...

"gq = 5000","gq = 6000","gq = 7000","gq = 8000","gq = 9000","gq = 10000","Punkt Nominalny")

subplot(224)

plot(TzewN,TpN,'ro');

legend ("Tzew = -20","Tzew = -16","Tzew = -12","Tzew = -8","Tzew = -4", ...

"Tzew = 0","Tzew = 4","Tzew = 8","Tzew = 12","Tzew = 16","Tzew = 20","Punkt Nominalny")

statyczne

close all;clear;

a = 0.25;

TzewN = -20;

TwewN = 20;

TpN = 10;

qgN = 10000;

a_p = 4;

b_p = 4;

c_p = 4;

Vw = a_p * b_p * c_p;

Vp = 0.6*Vw;

cp = 1000;

rop = 1.2;

Kcw =  qgN/(TwewN * (1 + a) - TzewN - a * TpN);

Kcp = (qgN/(TwewN * (1 + a) - TzewN - a * TpN))  * (a * (TwewN - TpN))/(TpN -  TzewN);

Kcwp = a*qgN/(TwewN*(1+a) -TzewN - a*TpN);

Cvw = cp * rop * Vw;

Cvp = cp * rop * Vp;

qg0 =  qgN;

Tzew0 = TzewN;

Twew0 = ((qg0*(Kcp + Kcwp))/(Kcwp*Kcw + Kcp * Kcw + Kcp * Kcwp)) + Tzew0;

Tp0 = (Kcp*Tzew0 + Kcwp * Twew0)/(Kcwp + Kcp);

M = [(Cvw*Cvp) (Kcwp*Cvp + Kcp*Cvw + Kcw*Cvp + Kcwp*Cvp) (Kcw*Kcwp + Kcw*Kcp + Kcp*Kcwp)];

L11 = [ Cvp (Kcwp + Kcp)];

L21 = Kcwp;

L12 = [ (Cvp*Kcw) (Kcw*Kcwp + Kcp*Kcw + Kcwp*Kcp)];

L22 = [ (Cvw*Kcp)  (Kcw*Kcp + Kcp*Kcwp + Kcwp*Kcw)];

t_simulation = 5000;

t0 = 500;

dgq = 0;

dTzew = 2;

t_simulation = 5000;

t0 = 500;

sim("zajecia4simulink");

figure();

hold on;

subplot(211)

plot(t,Tp,"r");

grid on

hold on;

subplot(212)

plot(t,Twew,"r");

grid on

qg0 =   qgN;

Tzew0 = TzewN + 5;

Twew0 = ((qg0*(Kcp + Kcwp))/(Kcwp*Kcw + Kcp * Kcw + Kcp * Kcwp)) + Tzew0;

Tp0 = (Kcp*Tzew0 + Kcwp * Twew0)/(Kcwp + Kcp);

sim("zajecia4simulink");

hold on;

subplot(211)

plot(t,Tp,"g");

grid on

hold on;

subplot(212)

plot(t,Twew,"g");

grid on

qg0 =  0.6 * qgN;

Tzew0 = TzewN + 5;

Twew0 = ((qg0*(Kcp + Kcwp))/(Kcwp*Kcw + Kcp * Kcw + Kcp * Kcwp)) + Tzew0;

Tp0 = (Kcp*Tzew0 + Kcwp * Twew0)/(Kcwp + Kcp);

Kod charakterystyki dynamiczne

sim("zajecia4simulink");

hold on;

subplot(211)

plot(t,Tp,"b");

grid on

title("Odpowiedz skokowa Tp = f(t) skok dTzew = 2");

%title("Odpowiedz skokowa Tp = f(t)")

ylabel("Tp[K]");

xlabel("czas[t]");

hold on;

legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN", "qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5", "qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5")

%legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN, dqg = 0, dTzew = 2 ",...

%    "qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5dqg = 0, dTzew = 2 ", ...

%    "qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2")

subplot(212)

plot(t,Twew,"b");

grid on

title("Odpowiedz skokowa Twew = f(t) skok dTzew = 2");

%title("Odpowiedz skokowa Twew = f(t)")

ylabel("Twew[K]");

xlabel("czas[t]");

legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN", "qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5", "qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5")

%legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN, dqg = 0, dTzew = 2 ",...

%    "qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5dqg = 0, dTzew = 2 ",...

%    "qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2")

dgq = 0.2*qgN;

dTzew = 0;

qg0 =   qgN;

Tzew0 =  TzewN;

Twew0 = ((qg0*(Kcp + Kcwp))/(Kcwp*Kcw + Kcp * Kcw + Kcp * Kcwp)) + Tzew0;

Tp0 = (Kcp*Tzew0 + Kcwp * Twew0)/(Kcwp + Kcp);

sim("zajecia4simulink");

hold on;

subplot(211)

plot(t,Tp,"c");

grid on

hold on;

subplot(212)

plot(t,Twew,"c");

grid on

qg0 =   qgN;

Tzew0 = TzewN + 5;

Twew0 = ((qg0*(Kcp + Kcwp))/(Kcwp*Kcw + Kcp * Kcw + Kcp * Kcwp)) + Tzew0;

Tp0 = (Kcp*Tzew0 + Kcwp * Twew0)/(Kcwp + Kcp);

sim("zajecia4simulink");

hold on;

subplot(211)

plot(t,Tp,"m");

grid on

hold on;

subplot(212)

plot(t,Twew,"m");

grid on

qg0 =  0.6*qgN;

Tzew0 = TzewN + 5;

Twew0 = ((qg0*(Kcp + Kcwp))/(Kcwp*Kcw + Kcp * Kcw + Kcp * Kcwp)) + Tzew0;

Tp0 = (Kcp*Tzew0 + Kcwp * Twew0)/(Kcwp + Kcp);

sim("zajecia4simulink");

hold on;

subplot(211)

plot(t,Tp,"k");

grid on

%title("Odpowiedz skokowa Tp = f(t), odpowiedz na skok dqg");

title("Odpowiedz skokowa Tp = f(t)");

ylabel("Tp[K]");

xlabel("czas[t]");

legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN, dqg = 0, dTzew = 2 ",...

"qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2 ", ...

"qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2",...

"qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN, dqg = 0.1 * qgN, dTzew = 0 ",...

"qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0.1 * qgN, dTzew = 0",...

"qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0.1 * qgN, dTzew = 0")

%legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN", "qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5", "qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5")

%legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN, dqg = 0, dTzew = 2 ",...

%    "qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5dqg = 0, dTzew = 2 ",...

%    "qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2")

%legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN", "qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5", "qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5")

%legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN, dqg = 0, dTzew = 2 ",...

%    "qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5dqg = 0, dTzew = 2 ",...

%    "qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2")

legend("qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN, dqg = 0, dTzew = 2 ",...

"qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2 ", ...

"qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0, dTzew = 2",...

"qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN, dqg = 0.1 * qgN, dTzew = 0 ",...

"qg0 = qgN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0.1 * qgN, dTzew = 0",...

"qg0 = 0.6*gqN, Tzew0 = TzewN + 5, dqg = 0.1 * qgN, dTzew = 0")